实验：用单摆测定当地的重力加速度

实验原理：当单摆角很小时 (α<10°)，单摆的运动为简谐运动，根据单摆周期

T=2πlg得g=4π2lT2

因此只需要测出摆长l和周期T，便可测定g. 本次实验采用2种方法来测量重力加速度，并比较两种方法的精度

实验仪器：长约1m的细线一根，秒表（手机计时器）毫米刻度尺（也可以下载尺子的APP进行测量），手机（装有APP  phyphox软件可以通过应用中心下载）

方法一、用传统单摆方法来测定当地的重力加速度

传统单摆测重力加速度使用金属小球，装置如下，用秒表测30个周期的时间（注意完整的过两次中心平衡位置为一个周期）记录时间,分别测量3次取平均值，代入公式计算出g

相对误差：

δ=Δ/ L×100%=（ 9.81-9.54 ）/ 9.81×100%=2.75%

方法二、用手机传感器方法来测定当地的重力加速度

实验步骤： 1、将细绳一端固定在竖直墙面上，另一端固定在手机上，让手机面与墙面平行，做成一个摆。

2、打开软件，下拉菜单找到mechanics下的Pendulum，让手机偏离平衡位置一个小角度，点击运行按钮，放手后，软件会根据陀螺仪测的数据自动记录单摆的周期和频率。

软件设置了几个功能：

Results栏目可以反馈单摆的周期和频率；

G栏目中可以输入摆长，系统会自动计算重力加速度g；

Length栏目中，默认g值为9.81 m/s2，系统会自动计算摆长。

g的相对误差：δ=Δ/ L×100%=（ 9.81-9.64 ）/ 9.81×100%=1.73%